# 城区用地发展方向专题研究

## 一、城市现状空间格局研究

### 1、城市现状空间分析

开原城市规划区范围内，现状城市空间发展格局基本呈现大分散、小聚集的南北两个城区的组团式布局模式。每个组团的城市用地紧凑，呈集中式布局形态。但两个城市组团相距约4公里通过102国道相连，整体布局较为分散。城南组团是在开原老城和工业区的基础上快速发展形成的城区，城北组团是在辽金时期咸州古城的基础逐渐发展形成的城区。

城北组团的古城原有城池形状约为四方形，每边城墙长约1700余米，城池规模最大时人口达两万余人，现在仍有5000余人居住生活在古城区内。古城区保留了城市原有的十字形主要路网格局，在道路两侧形成了以传统民居、现代居住建筑和商业建筑混和的建筑格局和传统城市肌理。现有古城区的城市用地以居住用地为主，有少量的行政办公用地、商业金融用地和小规模的工业用地，古城保留相对完好的崇寿寺古塔和明代清真寺庙建筑群落散落在城西村庄中和城东居民区中没有形成一定的规模，但这些历史建筑与古城区城墙历史遗存共同形成开原古城历史文化遗产，尤其是近两年开原市在原古城南门恢复性重建了古城楼，开始了开原的历史文化名城保护和古城重建等城市建设。总体上来说，古城区现有城市各类用地混杂，还没有形成明确的功能分区。

城南组团是在开原现有城区基础上经过几十年新中国城市建设和近几年开原工业区快速发展拉动城区迅速发展起来的，城区集中布局在哈大铁路两侧、开清铁路支线、西丰铁路和102国道之间。开原现有城区以20世纪四十年代在日本规划建设开原城市为基础，形成以开原火车站为节点放射性的路网格局，道路红线较窄路网密集，街区地块小，沿开原大街和解放路集中布置了开原市各类公共建筑及其设施用地。在长期的城市建设过程中，在开清铁路支线、西丰铁路及102国道沿线逐渐形成了造纸、机械制造等工业用地。2005年开原工业区在哈大高速和哈大铁路之间形成了大规模的工业用地，同时也拉动了房地产市场开发建设，形成沿新华路、文化路的居住用地。

### 2、现状空间格局综合评价

（1）用地混杂

现状城市各类用地混杂，还没有形成明确的功能分区，功能结构不够清晰。通过以上分析，在城市长期的发展过程中，城区用地随着城市的不断扩张，形成了城中村现象。工业区和现有城区的部分工业用地被城市其它用地包围，造成工业、居住及公共设施用地相混杂的局面。

（2）古城建设滞后

古城与老城缺乏有机联系，建筑质量较低，道路破损，基础设施不完善，城市建设水平落后于中心城区。当前开原中心城区主要集中在西丰铁路以南，古城自成组团发展，古城与老城之间仅通过102国道相联，相互之间联系相对薄弱，而且分散式的组团布局不利于城市基础设施的高效共享。

（3）空间环境特色不突出

开原市具备良好的山水城市生态基础，城区中有大小清河和森林公园及广大的绿色田野，处于绿野碧水的自然环境当中，但城市现状空间格局没有形成完整的绿色生态网络，城市空间环境特色不突出。

## 二、用地发展方向分析

从现状开原城市空间发展基本布局来看，城市建设用地发展趋势为 “北进、西扩”为主，适度“南展、东延”。

### 1、“北进”是开原双城和谐共建，共同融入沈阳经济区，实现城市发展战略的宏观需要。

城市向北发展是将城市用地平行哈大铁路发展，城市空间位于沈哈城市发展轴带，符合《辽宁中部城市群（沈阳经济区）合作协议》确定的城市宏观发展战略，开原城市经济联系带主要发展方向为与哈大高速平行发展，向南朝中固方向受到产业发展的引力作用而有所延展；同时向北发展有充足的土地资源，可以衔接开原古城协同发展，但是北部地区的用地有高压走廊分割较多，土地开发前期高压线入地的基础投资较大。

### 2、“西扩”是打造沈铁工业走廊，建设现代化产业园区促进城市快速发展，提高城市化水平的重要途径。

城市向西发展可结合现有工业园区良好发展态势，充分利用哈大高速、哈大铁路、102国道等便捷的对外交通优势，吸纳投资快速发展工业区，拉动城市建设，带动第三产业发展，实现开原“工业兴市，工业强市”，通过工业化达到城市化水平快速提升。

### 3、适度“南展、东延”，是完善城市功能和综合服务能力，提升城市品质的有力保障。

开原中央城区很长时期内都在102国道西侧发展，近几年城市有所向东延伸，但城市东部与铁岭市清河区毗邻，没有太多的城市发展空间，所以城市用地发展只能适度东延展。

开清铁路支线以南的地域内现有一定数量和规模的工业用地，其余的大部分土地仍为农业用地，规划期限内因城市发展需要占用的土地可以适当转变为城市建设用地，但不宜过度占用农业用地。城市用地可适度向南拓展。

通过上述分析，将开原中心城区的发展方向确定为：向北、向西发展为主，向南、向东发展为辅。

## 三、 城市空间发展战略

### 1、规划原则

（1）依据城市发展建设需求形成集中式城市分区，但各分区功能、风格可相对独立。

（2）通过建立适合城市发展的轴带构架，将各分区有机整合成一体。

（3）利用各分区之间未开发用地统筹配套公共设施，加强混合型的用地功能的引导开发。

（4）发挥城市生态环境资源优势，构筑优质的城市景观环境。

### 2、整体空间布局结构

开原城市整体空间形态以集中式布局为主。其中，将依据城市用地发展构成“城区——片区——组团”的结构体系。城区有两个，分别为中心城区和古城区；片区有六个，分别为旅游生活片区、物流园区、清河南片区、中央片区、城南片区、铁西工业片区；各城市片区中由居住、工业、仓储物流和公共服务等多种功能混合组成不同类型的一定数量的城市组团。这种空间布局结构可概括为“一轴、双心、六片区”。

（1）“一轴” ：主要是一条综合功能服务轴。这条功能服务轴是指沿中央大街串接城市两个城区和六片区的市级公共服务设施聚集的、南北向功能服务轴。

（2）“双心”：是指中心城区和古城区为城市发展的一主一副两个城市中心。城市主中心是中心城区市级公共中心；城市副中心依托开原古城（咸州）以旅游、商贸服务的为职能的城市次级中心。

（3）“六片区”：是指旅游生活片区、物流园区、清河南片区、中央片区、城南片区、铁西工业片区六个城市功能片区。

①旅游生活片区以古城区的开原古城为核心，规划建设的以发展古城、商贸旅游为特色，同时依托北部辽金文化园和黄龙岗森林公园和南部清河生态景观带，形成集古城文化与现代生态宜居特色并重的北部旅游生活区。

②物流园区位于古城区的开原古城西部，依托哈大高速、西丰高速、新102国道的城市北部出入口及哈大铁路货运站，形成大规模的商贸物流中心，为开原提供现代物流产业和仓储用地。

③清河南区位于清河南岸，沿西丰铁路北侧新开发建设的城市新区，形成基础设施配套完善、生态环境优良的高品质生活区。

④中央片区包括开原城区和沿原102国道东侧新建城区两部分。其中，城区延续原有的商贸服务功能。毗邻清河行政区的新城区集聚了新行政中心和大型市级公共服务设施，形成市级综合服务中心。

⑤城南片区位于开清铁路支线和中央片区以南，是城市向南发展后的新城区。片区西侧保留现有的工业用地，新规划建设城市用地以配套设施完善、公共设施齐全的生活居住功能为主，是现代城市生活聚居区。

⑥铁西工业片区由铁西工业用地和配套生活服务区构成，产业构成以食品工业、五金建材塑料模具、太阳能光伏及循环经济物流产业，分布在哈大铁路以西、哈大高速以东区域。工业区中适当规划物流用地。

## 四、城市空间发展动力机制

### 1、产业拉动

在规划期限内，城市发展主要依赖工业产业发展拉动城市经济的增长。并且伴随着城市第二产业的快速发展，城市文化、生态旅游、商贸服务等第三产业等发展也将城市发展的重要动力机制。

### 2、基础支撑

通达便捷的城市高速公路、铁路和高铁等对外交通能使开原融入辽中城市发展群体中，同时城市交通与道路体系也为城市各类用地和功能发展大框架。完善的供热、供电等市政基础设施更是城市现代化标志。建构完备的基础支撑体系是城市发展重要保障。

### 3、环境有利

开原市区和周边环境中包含有“山、水、林” 良好的景观环境和优质的生态环境基础，优厚的环境资源不仅可以为城市提供宜居的生活环境，也是吸引高附加值、高效低耗能产业投资的有利背景。

### 4、市场运作与政策保障

工业园区持续发展、古城区转换职能发展和中心城区的旧城更新的开发建设周期长，投资巨大，需要地方政府和市场经济规律多方面招商引资，拓宽投融资渠道，在争取优惠的投资政策，按照市场运作法则，为城市建设提供资金和政策保障。